修订表

| 修改日期 | 修改人 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.08.02 | 钟伟 | V0.01 | 根据《ATCCS设备属性及接口》创建 |
| 2016.08.09 | 钟伟 | V0.02 | 在V0.01基础上进行修改调整 |
| 2017.03.14 |  |  |  |
| 2017.03.15 |  |  |  |

“ATCCS”通信协议设计

文档说明

本文档描述了天文望远镜集中控制系统（Astronomical Telescope Centralized Control System，以下简称ATCCS）通信协议设计，包括协议语法、语义和时序。

术语

| 名称 | 标识符 | 描述 |
| --- | --- | --- |

通信实体

ATCCS系统有两种通信需要设计通信协议，分别为：

1）环境监测数据采集、上传和集中处理；

2）天文望远镜状态监视、观测任务下发与观测结果上传。

包含九种通信实体，分别为：

1）WEB UI页面。WEB UI页面（以下简称为WEB UI）用于接收用户输入的控制参数，向用户呈现控制命令反馈信息及各类状态数据。其主要通信对象为WEB服务器软件。

2）WEB服务器软件。WEB服务器软件（以下简称为PHP Server）接收从WEB UI发送的用户控制参数，经过协议转换后发送至天文望远镜集中控制软件；同时，自动查询各类状态数据更新及控制命令执行情况，生成WEB UI页面后发送至用户端。其主要通信对象为WEB UI、天文望远镜集中控制软件、数据库服务器和存储服务器。

3）天文望远镜集中控制软件。天文望远镜集中控制软件（以下简称ATCCS Device）接收从PHP Server发送的用户控制参数，存储至数据库服务器，

4）天文望远镜控制代理软件。以下简称AT Proxy Agent。

5）天文望远镜控制软件。以下简称AT Control Agent。

6）环境监测数据处理软件。以下简称EME Central Controller。

7）环境监测数据采集代理软件。以下简称ENV Acquisitor。

8）数据库服务器软件。以下简称DB Server。

9）存储服务器软件。以下简称STOR Server。

通信时序

ATCCS通信时序如所示

图 1 ATCCS通信时序

协议规约

协议结构描述

ATCCS通信协议属于应用层协议，基于TCP/UDP传输，协议包结构如所示。

协议数据报文由三部分组成，分别为通用首部、属性数据和数据校验部分。如所示。

特别说明，在本协议设计文件中，主机一律采用小端字节序（Little Endian），数据在网络传输时采用网络字节序（即大端字节序，Big Endian）。

协议首部描述

ATCCS Protocol协议首部如所示。

首部数据长度为7*4=28字节，代码描述如下；

struct _ATCCSPHeader{ unsigned int magic; unsigned short majorVersion:8, minorVesion:8; unsigned short msgType; unsigned int length; unsigned int sequence; unsigned int tv_sec; unsigned int tv_usec; union { struct { unsigned short ATType; unsigned short ATDeviceType; }AT; unsigned int envDeviceType; }; };

其中，每个字段描述如下：

各字段含义说明如下：

1）Protocol Identification。32bits，ATCCS 协议标识，定义值为0x1A2B3C4D，系统首先检查该值，如果不为此值，则丢弃该数据报文。

2）majorVersion。8bits，协议主版本号，定义值为0x01、0x02，根据协议具体版本设置。

3）minorVesion。8bits，协议副版本号，定义值为0x01、0x02，根据协议具体版本设置。

3）msgType。16bits，消息类型，定义此数据报文中携带的消息数据类型。具体见所示。

| msgType | 消息类型描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 环境监测数据上报消息 |
| 0x02 | 望远镜状态 数据上报消息 |
| 0x03 | 望远镜状态数据确认消息 |
| 0x04 | 望远镜操作指令 |
| 0x05 | 望远镜操作指令确认消息 |

4）Length。32bits，协议数据总长度。该字段与程序接收长度相比较，如果不一致，则发生数据截断，丢弃该数据报文。

5）Sequence。32bits，数据包序列号，表明这是自程序启动以来发送的第几条数据，可置0。

6）Timestamp（秒数）。32bits，数据采集时刻，UTC时间，自1970年1月1日以来的秒数。

7）Timestamp（毫秒数）。32bits，数据采集时刻毫秒数，主要用于增加时间精度，可置0。

8）该部分字段设计为共用体，根据msgType类型不同：

a）当msgType为环境监测数据上报消息时，此字段为envDeviceType，32bits，用于描述环境监测设备类型，

| envDeviceType | 设备标识 |
| --- | --- |
| 0x01 | 云量相机 |
| 0x02 | 气象站 |
| 0x03 | 云量计 |
| 0x04 | 夜天光 |
| 0x05 | 视宁度 |
| 0x06 | 粉尘仪 |

b）当msgType为望远镜相关数据时，此字段为：

i）AT Type，16bits，天文望远镜标识，标识该数据归属于哪一台望远镜。

| AT标识 | AT描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 216cm |
| 0x02 | 126cm |
| 0x03 | 100cm |
| 0x04 | 85 cm |
| 0x05 | 80 cm |
| 0x06 | 60 cm |
| 0x07 | 50 cm |
| 0x08 | 大气消光 |

ii）Device Type。16bits，天文望远镜设备标识，标识该数据归属于望远镜的哪一种设备。

| Device标识 | Device描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 转台 |
| 0x02 | CCS |
| 0x03 | 滤光片 |
| 0x04 | 随动式圆顶 |
| 0x05 | 全开式圆顶 |
| 0x06 | 调焦器 |
| 0x07 | 导星望远镜 |
| 0x08 | 数据处理模块 |

协议属性数据描述

协议属性数据根据每一种设备的具体类型分别处置，详见章节6。

协议数据校验描述

协议数据校验用于对数据在网络传输过程中的完整性进行校验。

环境监测数据上传格式

基本描述

环境监测数据上传协议主要用于ENV Acquisitor向EME Central Controller推送采集的环境监测数据，参考“附件六”，两者之间通信采用UDP协议。其通信时序如所示。

通信规约如下：

1）EME Central Controller开放数据接收端口4545，接收来自各个ENV Acquisitor（云量相机、气象站、云量计、夜天光、粉尘仪、视宁度？【视宁度是否作为望远镜处理？】，下同）上传的数据；

2）各个ENV Acquisitor配置EME Central Controller的IP地址/端口、数据采集和上传频率、开始/终止条件等参数，开始采集和上传数据；

3）EME Central Controller接收到来自各个ENV Acquisitor上传的环境监测数据后，经过处理分析后存储入数据库。

4）EME Central Controller不向ENV Acquisitor确认接收数据。

协议格式

云量相机数据格式

由于全天云量相机数据为图片，如果直接传输图像数据，需要在协议中处理较为复杂的图像数据传递过程。因此，建议云量相机数据传输采用双通道：

1）元数据传输。即和其他环境监测设备一样，当采集到数据后像EME Central Controller推送一条数据，详细数据格式为：

表 1 云量相机数据格式

| 云量相机数据结构体 |  |
| --- | --- |
| 大小 | 24字节 |
| typedef struct asc_struct{ UINT4 envDeviceType; UINT4 timestamp; FLOAT4 shutterspeed; FLOAT4 aperture; USHORT2 iso; USHORT2 jpeg; USHORT2 raw; USHORT2 fits; }_AT_ASC_STATUS; |  |

2）图像数据传输。图像数据不直接使用协议传输，而采用FTP或TFTP等其他文件传输协议传输。云量相机ENV Acquisitor在传输元数据的同时，使用FTP协议直接将命名图像数据直接推送至EME Central Controller的图像存储位置。由于jpeg、raw、fits为不同图像格式，后缀名不一致，因此可以采用同一名称命名，保持数据一致性。

上述做法的优点是：数据传输处理具有一致性，而且利用成熟的FTP或TFTP协议及软件传输图像数据，效率高，不易出错。

气象站数据格式

气象站详细数据格式如所示。

表 2 气象站数据数据格式

| 气象站数据结构体 |  |
| --- | --- |
| 大小 | 52字节 |
| typedef struct ws_struct{ UINT4 envDeviceType; UINT4 timestamp; FLOAT4 temperature; FLOAT4 humidity; FLOAT4 dewpoint; FLOAT4 pressure; FLOAT4 windspeed; FLOAT4 windspeed2; FLOAT4 windspeed10; UINT4 windderection; FLOAT4 rainfall; FLOAT4 raidation; FLOAT4 illumination; }_AT_WS_STATUS; |  |

云量计数据格式

云量计详细数据格式如所示。

表 3 云量计数据格式

| 云量计数据结构体 |  |
| --- | --- |
| 大小 | 42字节 |
| typedef struct cs_struct{ UINT4 envDeviceType; UINT4 timestamp; FLOAT4 RelSkyT; FLOAT4 AmbientT; FLOAT4 SensorT; USHORT2 RainF; USHORT2 RainThreshV; FLOAT4 wind; USHORT2 WindUnits; FLOAT4 HumidityPercent; FLOAT4 DewPointT; UINT4 DayLightV; }_AT_CS_STATUS; |  |

夜天光数据格式

夜天光详细数据格式如所示。

表 4 夜天光数据格式

| 夜天光数据结构体 |  |
| --- | --- |
| 大小 | 12字节 |
| typedef struct sqm_struct{ UINT4 envDeviceType; UINT4 timestamp; FLOAT4 sqmdata; }_AT_SQM_STATUS; |  |

视宁度数据格式

视宁度数据与云量相机一致，也是图像数据，因此可以和云量相机作一致性处理，其元数据格式为：

: type=ASC time=1470277864.932287 Seeing=30

imagename=1470277864.932287 fits=1 \r\n

粉尘仪数据格式

粉尘仪详细数据格式如所示。

| 粉尘仪数据结构体 |  |
| --- | --- |
| 大小 | 12字节 |
| typedef struct dust_struct{ UINT4 envDeviceType; UINT4 timestamp; FLOAT4 dust_data; }_AT_DUST_STATUS; |  |

AT状态数据上传协议

基本描述

AT状态数据上传协议主要用于AT Control Agent向AT Proxy Agent推送天文望远镜各设备（转台、CCD、调焦器、滤光片、圆顶、数据处理模块等）的状态信息，并由AT Proxy Agent集中推送至ATCCS Device存储入数据库及存储系统。其通信时序如所示。

通信规约如下：

1）协议数据采用UDP协议承载；

2）AT Proxy Agent开放数据接收端口4646，启动心跳数据定时器，配置AT Control Agent数据接收端口，等待接收AT Control Agent推送的各设备状态信息；

3）AT Control Agent开放数据接收端口4647，启动超时检测定时器，配置AT Proxy Agent IP地址/数据端口、采集/上传频率、采集/上传开始和结束条件、超时时间等运行参数；

4）AT Control Agent根据预设条件采集状态数据并推送至AT Proxy Agent，同时更新上传时间，定时器检查状态数据确认消息到达时间；

5）AT Proxy Agent接收状态数据，向AT Control Agent发送确认消息；

6）AT Control Agent检查确认消息是否超时，若超时，停止采集和上传。（此处涉及超时策略检查问题，例如，消息A、B、C……按顺序发送，未收到A、B确认消息，但收到C确认消息，是否可以忽略A、B未确认消息）

7）AT Proxy Agent将数据封装后推送至ATCCS Device分析存储至数据库。

协议格式

AT状态数据上传协议采用比特协议。

转台状态数据格式

转台状态数据格式如所示。由于温度传感器和湿度传感器数量未明确，除此之外，转台数据共。

CCD状态数据格式

滤光片状态数据格式

随动式圆顶状态数据格式

全开式圆顶状态数据格式

调焦器状态数据格式

导星望远镜状态数据格式

数据处理模块状态数据格式

AT控制参数传输协议

基本描述

AT控制参数传输协议主要用于ATCCS Device向AT Proxy Agent下发天文望远镜各设备（转台、CCD、调焦器、滤光片、圆顶、数据处理模块等）的控制参数，并由AT Proxy Agent分发至具体望远镜的AT Control Agent。其通信时序如所示。

通信规约如下：

1）协议数据采用TCP协议承载；

2）ATCCS Device开放参数接收端口4747，等待AT Proxy Agent上线连接ATCCS Device，同时等待接收PHP Server发送的天文望远镜控制参数；

3）AT Proxy Agent建立与ATCCS Device的通信连接，等待接收ATCCS Device发送天文望远镜控制参数；

4）ATCCS Device接收到PHP Server发送的天文望远镜控制参数，首先进行参数校验，并记录入操作日志数据库；

5）ATCCS Device将控制参数重新封装后发送至AT Proxy Agent；

6）AT Proxy Agent接收到控制参数后，将命令推送至具体AT Control Agent执行。

协议格式

AT控制参数传输协议使用比特协议格式。

转台控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | findHome |
| 0x03 | trackStar |
| 0x04 | setObserveName |
| 0x05 | slewAzEl |
| 0x06 | slewDerotator |
| 0x07 | configDerotator |
| 0x08 | stop |
| 0x09 | setTrackSpeed |
| 0x0A | park |
| 0x0B | fixedMove |
| 0x0C | positionCorrect |
| 0x0D | openCover |
| 0x0E | setFocusType |
| 0x0F | emergence |
|  | saveSyncData |
|  | trackEphemeris |
|  | configProperties |

CCD控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | setCoolerT |
| 0x03 | setExposeParam |
| 0x04 | startExpose |
| 0x05 | stopExpose |
| 0x06 | abortExpose |
| 0x07 | setGain |
| 0x08 | setReadoutSpeedMode |
| 0x09 | setTransferSpeed |
| 0x0A | setBin |
| 0x0B | setROI |
| 0x0C | setShutter |
| 0x0D | setFullFrame |
| 0x0E | setEM |
| 0x0F | setCMOSNF |

滤光片控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | findHome |
| 0x03 | setFilterPosition |

connect参数列表

findHome参数列表

无。

setFilterPosition参数列表

随动式圆顶控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | setDomePosition |
| 0x03 | setShadePosition |
| 0x04 | setRotateSpeed |
| 0x05 | stop |
| 0x06 | openShutter |
| 0x07 | setShadeSpeed |

connect参数列表

setDomePosition参数列表

setShadePosition参数列表

setRotateSpeed参数列表

stop参数列表

openShutter参数列表

setShadeSpeed参数列表

全开式圆顶控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | openDome |

connect参数列表

openDome参数列表

调焦器控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | setPosition |
| 0x03 | setSpeed |
| 0x04 | stop |
| 0x05 | enableTempCompensate |
| 0x06 | setTempCompensatecoefficient |
| 0x07 | findHome |

connect参数列表

setPosition参数列表

setSpeed参数列表

stop参数列表

enableTempCompensate参数列表

setTempCompensatecoefficient参数列表

findHome参数列表

导星望远镜控制参数数据格式

| OperationCode标识 | Operation描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | connect |
| 0x02 | openCover |
| 0x03 | enableAutoFocus |

connect参数列表

openCover参数列表

enableAutoFocus参数列表